| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：山东艺术学院长清校区图书馆一层防水及屋面维修改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  | 拆除原屋面 |  |  |  |  | 118582.36 |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 1.防水层种类:SBS改性沥青卷材，改性防水涂料 | m2 | 1432.82 | 36.12 |  | 51753.46 |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.拆除内容:保温层、水泥砂浆找平层、细石砼保护层、花岗岩板等，共350厚，拆至钢筋砼楼板 | m2 | 1432.82 | 40.24 |  | 57656.68 |  |  |
| 3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土台阶 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚，拆至钢筋砼楼板 | m2 | 69.12 | 132.7 |  | 9172.22 |  |  |
|  |  | 更新虹吸排水管 |  |  |  |  | 1339.04 |  |  |
| 4 | 010902004001 | 虹吸式排水管 1.排水管品种、规格:虹吸式HDPE水落管φ110φ110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢虹吸雨水斗 | m | 15 | 89.27 |  | 1339.04 |  |  |
|  |  | 新屋面防水 |  |  |  |  | 1416078.6 |  |  |
| 5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1432.82 | 35.61 |  | 51022.72 |  |  |
| 6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.防水膜品种:水泥基防水涂料（JS） 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm，3遍 | m2 | 1432.82 | 107.98 |  | 154715.9 |  |  |
| 7 | 011101006002 | 平面砂浆保护层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1432.82 | 35.61 |  | 51022.72 |  |  |
| 8 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚干铺挤塑保温板；100厚砌块填充层 2.隔气层材料品种、厚度:缝隙间填充珍珠岩颗粒 | m2 | 1432.82 | 86.89 |  | 124497.73 |  |  |
| 9 | 011003001001 | 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡层 1.找坡层层做法:最薄处30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒向排水沟找坡1% | m2 | 1432.82 | 73.4 |  | 105168.99 |  |  |
| 10 | 011101006003 | 平面混凝土保护层 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土保护层 2.内配钢筋网:φ6间距100*100mm | m2 | 1432.82 | 95.02 |  | 136146.56 |  |  |
| 11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青 | m2 | 1432.82 | 120.59 |  | 172783.76 |  |  |
| 12 | 010507002001 | 细石混凝土保护层 1.保护层厚度:100厚细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内配钢筋网:φ6间距100*100mm | m2 | 1432.82 | 118.28 |  | 169473.95 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1084753.74 |  |  |
| 工程名称：山东艺术学院长清校区图书馆一层防水及屋面维修改造 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |  |
| 13 | 011002002001 | 沥青防腐面层 1.面层厚度:40厚彩色沥青 | m2 | 1432.82 | 151.1 |  | 216499.1 |  |  |
| 14 | 010507004001 | 台阶 1.花岗岩板台阶：芝麻白火烧防滑面板台阶 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 69.12 | 824.7 |  | 57003.26 |  |  |
| 15 | 011107004001 | 花岗岩板台阶 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆20厚 2.面层：防滑花岗岩火烧板 | m2 | 69.12 | 608.27 |  | 42043.62 |  |  |
| 16 | 010103004001 | 竣工清理 | m3 | 1501.94 | 9.05 |  | 13592.56 |  |  |
| 17 | 01B001 | 垃圾外运 1.运距:运至政府指定的垃圾场 | m2 | 1501.94 | 60.08 |  | 90236.56 |  |  |
| 18 | 01B002 | 材料二次倒运费 | m2 | 1501.94 | 21.22 |  | 31871.17 |  |  |
|  |  | 其他项目 |  |  |  |  | 412000 |  |  |
| 19 | B001 | 疫情防控专项经费 工地施工及管理人员（工日数） | 工日 | 2800 | 40 |  | 112000 |  |  |
| 20 | 03B002 | 不可预见工程暂列金 | 项 | 1 | 300000 |  | 300000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 863246.27 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1948000.01 |  |  |